Задание

К Вам обратился заказчик с заявкой на облицовку плиткой помещения салона парикмахерской. Сантехнические приборы не предусмотрены проектом.

Высота помещения 2,5м

План помещения:

Для получения заказа необходимо:

ПОЛЫ:

- Рассчитать количество клея и плитки, укладываемой на пол.

Размер плитки 300х300 мм. Клей ЕК3000, шов 3 мм; данные внести в табл.1

Плитку рассчитываем от края стены целиком и до края противоположной стены с подрезом. Подрезы учитываем, как целую плитку.

СТЕНЫ:

- Рассчитать количество плитки, и клея для облицовки стены, данные внести в табл.1.

Пять рядов от пола -  плитка 200х300 мм, плитка укладывается горизонтально, выше бордюр размер 80х300 мм укладывается горизонтально, оставшуюся высоту (необходимо вычислить) облицовываем плиткой 200х200 до потолка. Шов 2 мм

Имеется дверь 800х2100. Плитка укладывается целиком слева на право, подрезы плитки считаем, как целую плитку. В месте расположения дверного проёма плитку рассчитываем согласно верхнему ряду плитки, с вычетом целой плитки, которая не используется непосредственно в проёме, все подрезы считаем, как целую плитку. Клей ЕК3000: расход 5,58кг/м2. Точность расчетов до 2 знака после запятой.

Таблица 1

| № п/п | Наименование материала | Разм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Пол |  |  |  |
|  | Плитка 300х300 | шт. |  |
|  | Клей ЕК3000 | кг |  |
|  | Площадь облицовки пола (объем работ) | м2 |  |
| Стены |  |  |  |
|  | Плитка 200х300 | шт. |  |
|  | Бордюр 80х300 | шт. |  |
|  | Плитка 200х200 | шт. |  |
|  | Клей ЕК3000 | кг |  |
|  | Площадь облицовки стен (объем работ) | м2 |  |

3. Начертить, эскизно, (в примерном масштабе) раскладку плитки на пол и на стену с дверью.

Расчеты и эскиз выполнить на обратной стороне листов с заданием.